FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

COMANDA UNEI MASINI DE SPĂLAT

DISCIPLINA: PROIECTAREA SISTEMELOR NUMERICE

Studenti:

Sîrbu Andrei

Stoichitoiu Constantin Damian

An I, Grupa 30217

Profesor îndrumător:

Vlad Cristian Miclea

CUPRINS

⦁Cerinta proiectului

⦁Blackbox

3.Organigrama

4.Implementare

5.Justificarea solutiei alese

6.Utilizare si rezultate

7.Posibilitati de dezvoltare ulterioara

1.Cerinta proiectului

Cerința: A16) Proiectaţi un automat simplu pentru comanda unei maşini de spălat, cu un mod manual şi câteva moduri automate Iniţial automatul este într-o stare inactivă, cu uşa maşinii de spălat deschisă. Utilizatorul poate seta parametrii de funcţionare manual (modul manual) sau poate selecta unul din modurile pre-programate. În modul manual, se pot seta: temperatura (30C, 40C, 60C sau 90C); viteza (800, 1000, 1200 rotaţii/minut); selectare / anulare prespălare, clătire suplimentară. Timpul rulării programului depinde de temperatura selectată (apa vine cu o temperatură de 15C şi se încălzeşte 1C în 2 secunde) şi de funcţia selectată (prespălare – aceeaşi metodă ca şi spălarea principală, clătire suplimentară – clătire de două ori; aceste funcţii sunt descrise în detaliu mai jos). Modurile automate selectabile sunt următoarele: • Spălare rapidă - 30C, viteza de 1200, fără prespălare, fără clătire suplimentară • Cămăşi - 60C, viteza de 800, fără prespălare, fără clătire suplimentară • Culori închise - 40C, viteza de 1000, fără prespălare, clătire suplimentară • Rufe murdare - 40C, viteza de 1000, cu prespălare, fără clătire suplimentară • Antialergic - 90C, viteza 1200, fără prespălare, clătire suplimentară Fiecare program conţine etapele următoare: spălare principală (se alimentează maşina cu apă, se încălzeşte apa, se roteşte cu o viteză de 60 rotaţii / minut timp de 20 minute, se evacuează apa), clătire (se alimentează cu apă, se roteşte cu o viteză de 120 rotaţii / minut timp de 10 minute, se evacuează apa) şi centrifugare (se roteşte cu viteza selectată pentru 10 minute). Dacă este selectată prespălarea, are aceeaşi metodă ca şi la spălarea principală, cu excepţia faptului că se roteşte pentru 10 minute. Uşa se blochează după pornirea programului şi se deschide cu un minut după terminarea programului. Maşina nu porneşte cu uşa deschisă. În timp ce se selectează modul dorit (manual sau unul din modurile automate) se afişează durata programului şi după ce se porneşte este afişat timpul rămas (afişarea timpului se realizează pe afişoare cu 7 segmente).

2.  Blackbox

In implementarea  unui sistem numeric este necasar stabilirea datelor de intrare/iesire si alegerea componentelorutilizate. Astfel,blackboxul cuprinde datele de intrare(pe partea stanga) si datele de iesire (pe partea dreapta ).

Datele de intrare:un buton de start/stop prin care pornim/oprim operatile pe care dorim sa le faca automatul nostru,modul manual care este utilizat in selectarea temeraturii, turatii,  anulare prespalare, clatire suplimentara, modul automat care este reprezentat de cinci intrari fiecare avand un program de spalare diferit conform cerintei si o usa care se inchide  cand incepe programul.

Datele de iesire:cei sapte segmenti care arata cat timp are programul de spalare pana se va incheia, iar “fin” reprezinta bitul care semnifica ca programul s-a incheiat)

3. Organigrama

Este o structura a unei organizataii care se poate reprezenta grafic printr-o schema in noduri.Am ales sa incepem cu un buton pe care se selecteaza programul si anume manual sau automat ( pe biti).Pe ramura manual am pus atat temperatura, turatiile,anulare prespalare, clatire suplimentara pe biti pentru a ne fi mai usor de implementat ,astfel pe modul automat fiecarui program de spalare ii vor corespunde  temperatura,turariile,etc...

Dupa ce am selectat modul si preferintele pe care le avem usa se inchide dupa care incepe spalarea se alimenteaza cu apa ,se incalzeste apa 60 rotatii/20min se evacueaza apa ,se realimenteaza cu apa ,clatire 120 rotatii/10 min ,se evacuaza apa ,iar mai apoi urmeaza centrifugarea la turatia selectare dupa care se termina programul si se deschide usa.

Codificarea vectorului sel_out:

Tranzitia starilor:

4. Implementare

Pentru a implementa am utilizat programul de descriere hardware Active HDL.In prima faza am codificat modul automat si manual printr-un vector pe opt biti “sel_out“ .Primul bit(de la stanga la dreapta)  reprezinta usa(deschisa/inchisa) , al doilea reprezinta modul(automat/manual), al treilea reprezinta prespalarea(cu sau fara), al patrulea clatirea(cu sau fara),urmatoarele patru turatiile si temperatura codificate doua cate doua.

Turatiile si temperaturiile au fost codificate conform prezentarii lor in cerinta .Pentru modul manual se  selecteaza fiecare optiune, in timp ce modul automat vine cu cinci variante predefinite.

In urma codificarii vectorului se trece in procesul de tranzitie de stari(se inchide usa , incepe spalarea),starile urmatoare depind ce optiunile alese in vector.De exemplu daca sel_out(3) = ‘1’ pe langa spalarea normala sistemul  trece in starea prespalare.

5.Justificarea soluției alese

Pentru a duce proiectul la capat a fost nevoie sa invatam cum functioneaza o masina de spalat ,care sunt procesele prin care aceasta trece pentru a spala rufele ,ce face fiecare buton, cum functioneaza modul manual, modul automat, cum selectam turatiile, temperatura,modul de spalare si multe alte lucruri cu care pana acum nu ne-am confruntat.

6.Utilizare și rezultate

Utilizare: Se compileaza codul, se deschide un waveform,se adauga semnale,pentru anumite semnale folosim hotkey,iar celelalte primesc un force value.Se urmareste evolutia starilor in modul automat si manual.

Modul automat:

Semnal mod(1),usa( inchisa pe 0), sel_out preia informatia de la vectorul “automat”:

Modul manual:Utilizatorul trebuie sa introduca date referitoare la turatii,temperatura,etc...

Acestea se copieaza in vectorul sel_out in functie de care se face trecerea dintr-o stare in alta.

In cazul in care usa se deschide involuntar sistemul revine la starea initiala pana cand aceasta este inchisa.

7. Posibilități de dezvoltare ulterioară

Masina poate fi imbunatatita prin mai multe programe ,un timer mai bun care poate afisa un timp exact al programului,mai multe cicluri speciale , posibilitatea ca aceasta sa si uste hainele.

Posibilitatea ca aceasta sa economiseasca mai multa energie,viteze mai mari de centrifugare , temperatura,cicluri de spalare mai scurte ,dar tot odata delicate,incalzirea mai rapida a apei .